teknofest elektronik harp takımı için size weight and power bilgisi isteniyor, bir ana ED sistemi bir de yavru ED sistemi bulunmakta, ana ED sisteminin yakınında da eT sistemi yer almaktadır. ana ed sistemi 20x30 boyutlarında dairesel sıralanmış 8 adet vivaldi antenden oluşmaktadır. yavru ed sistemi de 90 derece yerleşimi olan aynı vivaldi antenden oluşmaktadır. yaklaşık yerden yüksekliği 120 santimetre olan iki tane üçayak ile taşınacak sistemin üzerine takılacak ET sistemi 1 metre yüksekliğinde log periyodik anten ile taaruz edecektir. taarruz sistemi hem ana hem de yavru ED sisteminde birer tane ET sistemi buluncaktır. taarruz antenlerinin 4 farklı bantta yüksek sinyal gücü ile köreltme ve/veya karıştırma yapabilmesi için metal kafes ve fan ile kapatılmış bir haznede muhafaza edilecektir. sonuçta iki ünitenin de ağrılığı 10 kilogramn altında olacaktır, tüm sistem 20 kg altında bir ğırlıpa sahiptir. yükselkik olaal 120 cm elektronik destek + 100 gram elektronik taarruz olak üzere 220 cm yüksekliği aşmayacaktır. sistem 4 güç yükselteci ve antenlere aktarılacak güç ve de donanım besleme güçleri ile birlikte laptop hariç 150 Watt tan az güç tüketmektesi öngörülmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda, TEKNOFEST Elektronik Harp Takımı için istenen ağırlık (weight) ve güç (power) gereksinimlerini ve sistem mimarisini özetleyen teknik bir döküman hazırladım.

### 1. Sistem Mimarisi Özeti

- Ana ED (Elektronik Destek) Sistemi: 20x30 cm dairesel dizilimde, 8 adet Vivaldi antenden oluşur.

- Yavru ED Sistemi: 90° yerleşim açısıyla aynı Vivaldi antenlerden oluşur.

- ET (Elektronik Taarruz) Sistemi: Her ünitede (Ana ve Yavru) birer adet olmak üzere toplam 2 adet log-periyodik anten bulunur. Antenler metal kafes ve fanlı soğutmalı hazne içindedir.

- Fiziksel Yapı: Sistem, yerden yüksekliği 120 cm olan iki adet tripod (üçayak) üzerinde taşınır.

### 2. Ağırlık (Weight) Analizi

Proje hedefi, iki ayrı ünitenin her birinin 10 kg'ın altında, toplam sistem ağırlığının ise 20 kg'ın altında olmasıdır.

| Bileşen | Tahmini Ağırlık (kg) | Notlar |
| --- | --- | --- |
| Ana ED Ünitesi |  |  |
| 8x Vivaldi Anten Dizilimi | 1.5 - 2.0 | Dairesal dizilim, 3D baskı veya hafif alüminyum taşıyıcı |
| Ana ED RF Alıcı & İşlemci | 1.0 - 1.5 | SDR (Software Defined Radio) kartı ve gömülü bilgisayar |
| ET Sistemi (Taarruz) - 1. Anten | 1.5 - 2.0 | Log-periyodik anten ve servo mekanizması (varsa) |
| ET Güç Yükselteci (PA) | 1.0 - 1.5 | 4 bant için ayrı PA veya geniş bantlı PA |
| Metal Kafes & Fan (Soğutma) | 1.0 - 1.5 | Elektronik taarruz haznesi |
| Toplam (Ana Ünite) | 6.0 - 8.5 | Hedef: < 10 kg |
| Yavru ED Ünitesi |  |  |
| Vivaldi Anten (90° Yerleşim) | 0.5 - 1.0 | Ana üniteye göre daha az anten sayısı varsayımı |
| Yavru ED Alıcı & İşlemci | 0.5 - 1.0 | Daha basit alıcı yapısı |
| ET Sistemi (Taarruz) - 2. Anten | 1.5 - 2.0 | Log-periyodik anten ve hazne |
| ET Güç Yükselteci (PA) | 1.0 - 1.5 |  |
| Metal Kafes & Fan | 1.0 - 1.5 |  |
| Toplam (Yavru Ünite) | 4.5 - 7.0 | Hedef: < 10 kg |
| Ortak Destek Ekipmanları |  |  |
| 2x Tripod (Yerden 120 cm) | 4.0 - 5.0 | Toplamda 2 adet tripod (ünite başına 1) |
| Güç Dağıtım ve Kablolama | 1.0 - 2.0 |  |
| Genel Toplam | 15.5 - 22.5 | Hedef: < 20 kg |

Değerlendirme: Antenlerin (özellikle log-periyodik) ve metal soğutma gövdelerinin ağırlığı kritiktir. 20 kg sınırının altında kalabilmek için karbon fiber tripod ve alüminyum yerine kompozit malzeme kullanılması önerilir.

### 3. Güç (Power) Tüketimi Analizi

Sistemin laptop hariç, toplam güç tüketiminin 150 Watt'ın altında olması öngörülmektedir.

| Bileşen | Tahmini Güç (Watt) | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Ana ED Ünitesi |  |  |
| 8x Vivaldi (Alıcı) & RF Ön Uç | 10 - 15 | LNA'lar ve faz dizilim kontrolü |
| ED İşlemci (FPGA/GPU) | 15 - 20 | Sinyal işleme (DOA, spektrum analizi) |
| Yavru ED Ünitesi |  |  |
| Alıcı & İşlemci | 10 - 15 | Ana üniteye kıyasla daha düşük işlem yükü |
| ET Sistemleri (Taarruz) |  |  |
| 4x Güç Yükseltici (PA) | 80 - 100 | En yüksek tüketici. Çıkış gücüne bağlı olarak (örn. 10W RF çıkış -> 30-40W DC giriş/PA) |
| Log-Periyodik Anten Servo | 5 - 10 | Hedef takibi için gerekli ise |
| Soğutma Fanları (2 Ünite) | 10 - 20 | PA'ların termal yönetimi için kritik |
| Ortak & Kayıplar |  |  |
| DC-DC Dönüştürücü Kaybı | 10 - 15 | 24V/48V bataryadan regülasyon |
| Toplam (Laptop Hariç) | 140 - 195 | Hedef: < 150 W |

Değerlendirme: 150W sınırını aşmamak için PA (Güç Yükselteci) verimliliği en kritik parametredir.

- GaN (Galium Nitride) teknolojili PA'lar tercih edilmelidir (%50-60 verim).

- Eğer 4 PA da aynı anda maksimum güçte çalışıyorsa 150W aşılabilir. Bu durumda görev döngüsü (duty cycle) sınırlandırılması veya PA'ların tamamının aynı anda değil, ihtiyaç dahilinde aktif edilmesi gerekir.

### 4. Yükseklik ve Mekanik Kısıtlar

- Toplam Yükseklik: 220 cm'yi aşmayacak.

  - Tripod Yüksekliği: 120 cm (elektronik destek sistemlerinin yerden yüksekliği)

  - Elektronik Taarruz Anten Yüksekliği: 100 cm (Tripod üzerine monte edilen ET sistemi haznesinden itibaren)

  - Toplam: 120 cm (gövde/tripod) + 100 cm (taarruz anteni) = 220 cm (Maksimum)

### 5. Sonuç ve Özet Tablo

| Parametre | Hedef Değer | Tahmini Gerçekleşme | Uyum Durumu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Ünite Ağırlığı | < 10 kg | 6.0 - 8.5 kg | ✅ Uygun |
| Yavru Ünite Ağırlığı | < 10 kg | 4.5 - 7.0 kg | ✅ Uygun |
| Toplam Sistem Ağırlığı | < 20 kg | 15.5 - 22.5 kg | ⚠️ Kritik (Malzeme seçimi önemli) |
| Toplam Güç Tüketimi | < 150 W | 140 - 195 W | ⚠️ Kritik (PA verimliliği ve görev döngüsü önemli) |
| Maksimum Yükseklik | < 220 cm | 220 cm | ✅ Uygun |

Öneriler:

- Ağırlık için: Tripodlarda çelik yerine havacılık alüminyumu veya karbon fiber, anten taşıyıcılarda 3D baskı (PEEK veya Karbon Dolgulu PLA) kullanılmalıdır.

- Güç için: Batarya kapasitesi hesaplanırken PA'ların %100 duty cycle ile çalışmayacağı dikkate alınmalıdır. PA beslemesi için yüksek akım çekişine dayanıklı Lityum-Polimer (LiPo) batarya tercih edilmelidir.

- Termal Yönetim: 150W civarı bir sistemde (özellikle PA'lar ısı kaynağı) pasif soğutma yeterli olmayacaktır. Metal kafes içinde aktif fan soğutma zorunludur.